P5 流水线CPU 实验报告

第一部分 CPU模型架构

- 流水线CPU顶层架构视图和模块架构视图

- 流水线CPU数据通路和控制器

- 各指令对应的数据通路表

| 指令 |  | addu | subu | ori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC |  | pc->IM | pc->IM | pc->IM |
| IM |  | IM->INS | IM->INS | IM->INS |
| ADD8(4) |  | PC+8->PC8 | PC+8->PC8 | PC+8->PC8 |
| D级 | INS | new | new | new |
|  | PC8 | new | new | new |
| decode |  | rd,rs,rt | rd,rs,rt | rt,rs,imm16 |
| EXT |  |  |  | ZE(imm16) |
| NPC |  |  |  |  |
| GRF |  | RF[rs]->RS_OUT RF[rt]->RT_OUT | RF[rs]->RS_OUT RF[rt]->RT_OUT | RF[rs]->RS_OUT RF[rt]->RT_OUT |
| compare |  |  |  |  |
| E级 | WB | new(rd) | new(rd) | new(rt) |
|  | EXT_OUT |  |  | new(EXT) |
|  | RS_OUT | new(GRF) | new(GRF) | new(GRF) |
|  | RT_OUT | new(GRF) | new(GRF) | new(GRF) |
|  | PC8 | old | old | old |
| ALU |  | RS_OUT+RT_OUT unsigned | RS_OUT-RT_OUT unsigned | RS_OUT¦EXT_OUT |
| M级 | WB | old | old | old |
|  | ALU_result | new(ALU) | new(ALU) | new(ALU) |
|  | DIN |  |  |  |
| DM |  |  |  |  |
| W级 | WrData | old(ALU_result) | old(ALU_result) | old(ALU_result) |
|  | WB | old | old | old |
| GRF |  | WrData->RF[WB] | WrData->RF[WB] | WrData->RF[WB] |

| lui | lw | sw | beq |
| --- | --- | --- | --- |
| pc->IM | pc->IM | pc->IM | pc->IM |
| IM->INS | IM->INS | IM->INS | IM->INS |
| PC+8->PC8 | PC+8->PC8 | PC+8->PC8 | PC+8->PC8 |
| new | new | new | new |
| new | new | new | new |
| rt,imm16 | rt,rs,imm16 | rt,rs,imm16 | rt,rs,imm16 |
| LUI(imm16) | SE(imm16) | SE(imm16) | SE(imm16) |
|  |  |  | B_type PC8+SE |
| RF[rs]->RS_OUT (32'b0,rs=00000) | RF[rs]->RS_OUT | RF[rs]->RS_OUT RF[rt]->RT_OUT |  |
|  |  |  | RF[rs]==RF[rt] |
| new(rt) | new(rt) |  |  |
| new(EXT) | new(EXT) | new(EXT) |  |
| new(GRF) | new(GRF) | new(GRF) |  |
|  |  | new(GRF) |  |
| old | old | old | new(npc) |
| RS_OUT¦EXT_OUT | RS_OUT+RT_OUT unsigned | RS_OUT+RT_OUT unsigned |  |
| old | old |  |  |
| new(ALU) | new(ALU) | new(ALU) |  |
|  |  | old(RT_OUT) |  |
|  | read:DM[ALU_re] | DIN->DM[ALU_re] |  |
| old(ALU_result) | new(DM) |  |  |
| old | old |  |  |
| WrData->RF[WB] | WrData->RF[WB] |  |  |

| j | jal | jr | jalr |
| --- | --- | --- | --- |
| pc->IM | pc->IM | pc->IM | pc->IM |
| IM->INS | IM->INS | IM->INS | IM->INS |
| PC+8->PC8 | PC+8->PC8 | PC+8->PC8 | PC+8->PC8 |
| new | new | new | new |
| new | new | new | new |
| imm26 | imm26 | rs | rd,rs |
| J_type PC[31:28]¦imm26¦00 | J_type PC[31:28]¦imm26¦00 | JR_type RF[rs] | JR_type RF[rs] |
|  | PC8->RF[31] | RF[rs]->RS_OUT | RF[rs]->RS_OUT PC8->RF[rd] |
| new(npc) | new(npc) | new(npc) | new(npc) |

- CPU各模块规格

- IFU

- 端口定义

| 接口名 | 方向 | 位数 | 端口描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | IN | 1 | 时钟信号 |
| Reset | IN | 1 | 同步复位信号 |
| if_jump | IN | 1 | pc跳转执行信号 |
| stall_pc | IN | 1 | pc暂停信号 |
| next_pc | IN | 32 | pc跳转地址 |
| instr | OUT | 32 | 从IM中读取到的指令 |
| PC | OUT | 32 | PC当前值 |
| PC4 | OUT | 32 | PC+4值 |
| PC8 | OUT | 32 | PC+8值 |

- 模块功能

| 序号 | 功能 | 具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同步复位 | 复位信号为1时，在时钟上升沿复位pc |
| 2 | pc顺序执行 | pc执行pc+4 |
| 3 | pc跳转执行 | pc跳转至next_pc地址 |
| 4 | pc暂停执行 | pc保持当前值不变，即暂停 |
| 5 | 读取指令 | 根据pc所指地址从IM读取响应指令并输出 |

- GRF

- 端口定义

| 端口名 | 方向 | 位数 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | IN | 1 | 时钟信号 |
| WrData | IN | 32 | 回写32位数据 |
| RWAddr | IN | 5 | 回写寄存器地址 |
| rs | IN | 5 | 读寄存器地址1 |
| rt | IN | 5 | 读寄存器地址2 |
| RegWr | IN | 1 | 寄存器堆写使能信号 |
| Reset | IN | 1 | 复位信号 |
| RS_OUT | OUT | 32 | RS对应输出32位数据 |
| RT_OUT | OUT | 32 | RT对应输出32位数据 |

（2）模块功能

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同步复位 | 当Reset信号有效时同步复位所有寄存器 |
| 2 | 读寄存器 | 读出rs, rt对应寄存器内存储的数据 |
| 3 | 写寄存器 | 将WrData输入的数据写入RW对应的寄存器 |

- ALU

- 端口定义

| 端口名 | 方向 | 位数 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALUOp | IN | 3 | ALU控制信号，控制进行何种运算 |
| inputA | IN | 32 | ALU的第一个操作数 |
| inputB | IN | 32 | ALU的第二个操作数 |
| shift | IN | 5 | 移位操作移位位数 |
| zero | OUT | 1 | beq指令操作数相等信号 |
| ALU_result | OUT | 32 | ALU计算结果 |

（2）模块功能

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加 | ALUOp=000，将两个操作数相加 |
| 2 | 减 | ALUOp=001，将两个操作数相减 |
| 3 | 或 | ALUOp=010，将两个操作数按位或 |
| 4 | 逻辑左移 | ALUOp=011，将操作数A左移shift位 |

- DM

- 端口定义

| 端口名 | 方向 | 位数 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | IN | 1 | 时钟信号 |
| DIN | IN | 32 | 写入32位数据 |
| DMAddr | IN | 32 | 写入32位地址 |
| DMWr | IN | 1 | DM写使能信号 |
| Reset | IN | 1 | 同步复位信号 |
| L_S_SL | IN | 3 | load/store类型选择信号 |
| DOUT | OUT | 32 | 读出32位数据 |

- 模块功能

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读内存数据 | DMWr信号无效时，读出DMAddr地址存储的数据 |
| 2 | 写内存数据 | DMWr信号有效时，向DMAddr地址写入DIN数据 |
| 3 | 同步复位 | 当Reset信号有效时，同步复位DM |

- EXT

- 端口定义

| 端口名 | 方向 | 位数 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| EXT_Op | IN | 2 | 扩展类型选择信号 |
| imm16 | IN | 16 | 要执行扩展操作的16位立即数 |
| EXT_OUT | OUT | 32 | 扩展结果 |

- 模块功能

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符号扩展 | EXT_Op信号为01时，对16位立即数进行符号扩展 |
| 2 | 无符号（零）扩展 | EXT_Op信号为00时，对16位立即数进行零扩展 |
| 3 | 加载立即数到高位 | EXT_Op信号为11时，将16位立即数加载到高位 |

- CMP

- 端口定义

| 接口名 | 方向 | 位数 | 端口描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| RS_OUT | IN | 32 | RS寄存器值 |
| RT_OUT | IN | 32 | RT寄存器值 |
| opcode | IN | 6 | 比较指令解码1 |
| rt | IN | 5 | 比较指令解码2 |
| judge | OUT | 1 | 判断结果信号 |

- 功能描述

| 序号 | 功能 | 具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相等时跳转 | Rs和RT相等时判断信号为1 |
| 2 | 不等时跳转 | Rs和RT不等时判断信号为1 |

- NPC

- 端口定义

| 接口名 | 方向 | 位数 | 端口描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| judge | IN | 1 | 比较判断信号 |
| NPC_SL | IN | 3 | NPC跳转模式选择信号 |
| IMM16 | IN | 16 | 16位立即数 |
| IMM26 | IN | 16 | 26位立即数 |
| RS_OUT | IN | 32 | RS寄存器值 |
| PC_4 | IN | 32 | PC+4的值 |
| next_pc | OUT | 32 | 跳转pc地址 |
| if_jump | OUT | 1 | 跳转判断信号 |

- 功能描述

| 序号 | 功能 | 具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B型跳转 | 当比较判断信号为1，NPC_SL为B型跳转时，相对跳转 |
| 2 | J型跳转 | NPC_SL为J型时跳转到26位立即数所指地址 |
| 3 | JR跳转 | NPC_SL为JR型时跳转到RS寄存器所指地址 |

- CPU控制器设计

- 端口定义和功能描述

| 端口名 | 方向 | 位数 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| opcode | IN | 6 | 指令高六位[31:26]，用于判断指令类型 |
| func | IN | 6 | 指令低六位[5:0]，用于判断R指令 |
| RegDst | OUT | 2 | 写入寄存器选择信号,00选择rd，01选择rt，10选择ra |
| NPC_SL | OUT | 2 | PC跳转选择信号，00顺序执行，01为B型指令，10为J型指令，11为JR指令 |
| RegData | OUT | 2 | 寄存器写入数据选择信号，00为ALU，01为DM，10为PC_4 |
| RegWr | OUT | 1 | 寄存器写使能信号 |
| ExtOp | OUT | 2 | 扩展类型选择信号，01是符号扩展，00是零扩展，10是加载立即数到高位 |
| ALUsrc | OUT | 1 | ALU输入端2选择信号，为1选择EXT数据，为0选择rt寄存器数据 |
| DMWr | OUT | 1 | DM模式选择信号，为1向DM写入数据，为0从DM读出数据 |
| ALUOp | OUT | 3 | ALU功能选择信号，ADD:000，SUB:001，OR:010，SLL:011 |
| L_S_SL | OUT | 3 | Load/Store类型选择信号 |
| newdatatype | OUT | 2 | 新产生数据来源信号，目前有三种来源ALU,DM,PC |
| rt_tuse | OUT | 2 | D级指令还有几个周期使用rt寄存器 |
| rs_tuse | OUT | 2 | D级指令还有几个周期使用rs寄存器 |

- 控制器的指令解码（与逻辑AND）

- 控制器指令与控制信号真值表

|  | addu | subu | ori | lw | sw | beq | lui | jal | jr | j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RegDst | 00 | 00 | 01 | 01 | X | X | 01 | 10 | X | X |
| NPC_SL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 10 | 11 | 10 |
| RegData | 00 | 00 | 00 | 10 | X | X | 00 | 10 | X | X |
| RegWr | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ExtOp | X | X | 00 | 01 | 01 | X | 00 | X | X | X |
| ALUsrc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X |
| DMWr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALUOp | 000 | 001 | 010 | 000 | 000 | 001 | 010 | X | X | X |

(4)   控制器的控制信号生成（或逻辑OR）

(5)   控制器信号的宏定义

- 冒险单元（HAZARD）

- Tuse-Tnew时间模型

- Tuse

我们定义某条指令位于流水线D级的时候，再经过Tuse个时钟周期就必须要使用相应的数据。而在D级只有rs和rt两个使用数据的寄存器地址，由此得到指令集的Tuse表如下：

| 指令 | rs | rt |
| --- | --- | --- |
| addu | 1 | 1 |
| subu | 1 | 1 |
| ori | 1 | \ |
| lui | \ | \ |
| lw | 1 | \ |
| sw | 1 | 2 |
| jal | \ | \ |
| jr | 0 | \ |
| j | \ | \ |
| jalr | \ | \ |
| beq | 0 | 0 |
| sll | \ | 1 |
| slti | 1 | \ |
| slt | 1 | 1 |
| srav | 1 | 1 |
| blez | 0 | \ |
| 合计 | 0,1 | 0,1,2 |

- Tnew

对于那些能产生新数据的指令，经过分析发现他们产生数据的来源目前有三种：ALU,DM,PC。我们定义对于这些这令在某一流水级还需经过Tnew个时钟周期便可将新数据写入下级流水寄存器，由此得到Tnew表如下：

| 指令 | 功能部件 | E | M | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addu | ALU | 1 | 0 | 0 |
| subu | ALU | 1 | 0 | 0 |
| ori | ALU | 1 | 0 | 0 |
| lui | ALU | 1 | 0 | 0 |
| sll | ALU | 1 | 0 | 0 |
| slav | ALU | 1 | 0 | 0 |
| lw | DM | 2 | 1 | 0 |
| jal | PC8 | 0 | 0 | 0 |
| jalr | PC8 | 0 | 0 | 0 |

| E |  |  | M |  |  | W |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALU | DM | PC8 | ALU | DM | PC8 | ALU | DM | PC8 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 暂停和转发策略

得到Tuse和Tnew表之后，便可以比较两个时间确定暂停和转发策略。

- 当Tnew<=Tuse时：后续指令执行需要的数据已经在数据通路中产生，可以全部采用显式转发策略进行解决。

- 当Tnew>Tuse时：后续指令执行需要的数据未在数据通路中产生，需要暂停流水线cpu运行，等待满足Tnew<=Tuse时再通过相应的转发进行解决。

根据上述原则得到策略矩阵如下：

使用数据：

在D级使用rs寄存器的指令:jr,beq

在D级使用rt寄存器的指令:beq

在E级使用rs寄存器的指令:addu,subu,ori,lw,sw

在E级使用rt寄存器的指令:addu,subu

在M级使用rt寄存器的指令:sw

产生数据：

在E级流水线寄存器可转发的数据:PC

在M级流水线寄存器可转发的数据:PC,ALU

在E级流水线寄存器可转发的数据:PC,ALU,DM

对应的Verilog宏定义如下：

对应的控制器实现如下：

- 暂停功能具体实现

- 暂停策略

- 使pc暂停，不让其值改变；

- 使D级流水线暂停，不让其值改变；

- 清零E级流水线，相当于插入nop指令

- 暂停情况实现

rs和rt都是相同的四种暂停情况，故此处以rs为例。

根据策略矩阵中S情况对应的Tuse和Tnew，构造如图所示的暂停条件：

- 满足此时对应的Tuse和Tnew条件

- 当前指令使用数据的寄存器和前级产生新数据要写入的寄存器相同

- 为了避免0号寄存器带来的误转发，还要保证产生数据的寄存器不是0号寄存器。

当暂停条件满足时，HAZARD单元使stall_pc,stall_D,reset_E三个信号为1，执行相应操作完成暂停。

- 转发功能具体实现

- 转发条件：

i.下一级寄存器确实产生了新数据；

ii.当前指令使用数据的寄存器和前级产生新数据要写入的寄存器相同.

iii.为了避免0号寄存器带来的误转发，还要保证产生数据的寄存器不是0号寄存器。

(2)  各级的转发情况

D级：rs和rt位置都需要转发，D级可以接受来自E,M,W三个级的转发数据，E级的转发来源PC,M级的转发来源PC,ALU，W级的转发来源PC,ALU,DM，故总共有可能的六个转发条件，Verilog实现如下：

E级：rs和rt位置都需要转发，E级可以接受来自M,W两个级的转发数据，M级的转发来源PC,ALU，W级的转发来源PC,ALU,DM，故总共有可能的五个转发条件，Verilog实现如下：

M级：目前指令集只有rt位置需要转发，M级可以接受来自W级的转发数据， W级的转发来源PC,ALU,DM，故总共有可能的三个转发条件，Verilog实现如下：

第二部分 测试验证

- 基础指令和基础模块测试

- 测试目标

  - addu, subu, ori, lw, sw, beq, lui, nop, jal, jr十条指令都能做到完全正确执行。

  - PC，IFU，GRF,  ALU,  DM五大数据通路模块的运行和读出写入操作都完全正确。

- 测试程序及期望

测试程序1：程序源代码，有关注释，机器代码：

Mars运行结果（期望结果）：

Verilog运行结果

监视器（$display）:

@00003004: $ 1 <= 00000000

@00003008: $ 2 <= 00002333

@0000300c: $ 3 <= 00002333

@00003010: $ 4 <= 00002333

@00003014: $ 5 <= 00002333

@00003018: $ 6 <= 00002333

@0000301c: $ 7 <= 00002333

@00003020: $ 8 <= 0000baaa

@00003024: $ 9 <= 0000baaa

@0000302c: $10 <= 00000000

@00003030: $11 <= 0000baaa

@00003034: $12 <= 00017554

@0000303c: $13 <= 00000000

@00003040: $14 <= ffff4556

@00003044: $15 <= 0000baaa

@0000304c: $16 <= 00020000

@00003050: $17 <= 00010000

@00003054: $18 <= 66660000

@0000305c: *00000000 <= 00020000

@00003060: *00000008 <= 00010000

@00003064: *0000000c <= 66660000

@0000306c: $19 <= 00020000

@00003070: $20 <= 00000000

@00003074: $21 <= 00010000

测试程序2：程序源代码，有关注释，机器代码：

Mars运行结果（期望结果）：

Verilog运行结果

监视器（$display）:

@00003000: $22 <= 00000001

@00003004: $23 <= 00000003

@00003008: $24 <= 00000003

@0000300c: $25 <= 00000003

@00003010: $26 <= 00000003

@00003014: $27 <= 00000003

@00003018: $28 <= 00000000

@0000301c: $29 <= 00000003

@00003028: $30 <= 00001111

@0000302c: $31 <= 00003333

@00003034: $31 <= 00002222

@00003038: $31 <= 0000303c

@00003040: $22 <= 00000022

寄存器堆波形图结果：

- 数据冒险测试

- 测试目标

测试四种暂停情况和五大类转发情况，流水线CPU能够正确运行，并且尽可能多的采用转发策略解决数据冒险。

- 测试程序及期望

符号说明，Tuse=0,1,2,分别代表当前D级指令要在D,E,M级使用数据。Tnew，e1，与当前D级指令冲突指令在E级，它将在1个周期后把新数据写入E的下一级，即M级寄存器。

暂停情况：

- Tuse=0,Tnew=e1

对于rs,此时使用rs的指令有beq,jr；

对于rt，此时使用rt的指令有beq。

满足e1的指令addu,subu,ori,lui

测试样例如下：

（其他指令本身行为没有问题则暂停也没有问题）

- Tuse=0,Tnew=e2

对于rs,此时使用rs的指令有beq,jr；

对于rt，此时使用rt的指令有beq。

满足e2的指令lw

测试样例如下：

（其他指令本身行为没有问题则暂停也没有问题）

- Tuse=0,Tnew=m1

对于rs,此时使用rs的指令有beq,jr；

对于rt，此时使用rt的指令有beq。

满足m1的指令lw

测试样例如下：

（其他指令本身行为没有问题则暂停也没有问题）

- Tuse=1,Tnew=e2

对于rs,此时使用rs的指令有addu,subu,ori,sw,lw；

对于rt，此时使用rt的指令有addu,subu。

满足e2的指令lw

测试样例如下：

（其他指令本身行为没有问题则暂停也没有问题）

转发情况：

在指令本身行为正确的前提下，仅测试一类情况中某一样例便可验证该转发情况的正确性。

- 向D级rs转发：

- E级流水线寄存器转发。由于延迟槽的缘故，在E级产生新数据的jal指令后跟不会发生冲突的延迟槽指令，故这种情况在正常指令中不存在。

- M级流水线寄存器转发，新数据来源为PC。

- M级流水线寄存器转发，新数据来源为ALU

- W级流水线寄存器转发，新数据来源为PC

- W级流水线寄存器转发，新数据来源为ALU

- W级流水线寄存器转发，新数据来源为DM

2)  向D级RT转发，类似RS情况。

3） 向E级RS转发

- M级流水线寄存器转发，新数据来源为ALU

- M级流水线寄存器转发，新数据来源为PC

- W级流水线寄存器转发，新数据来源为PC

- W级流水线寄存器转发，新数据来源为ALU

- W级流水线寄存器转发，新数据来源为DM

4） 向E级RT转发，类似RS情况

5） 向M级RT转发

- W级流水线寄存器转发，新数据来源为PC

- W级流水线寄存器转发，新数据来源为ALU

- W级流水线寄存器转发，新数据来源为PC

- 综合程序测试

- 测试目的：

综合测试指令集和数据冒险控制单元

- 测试程序：

第三部分 思考题

- 在本实验中你遇到了哪些不同指令组合产生的冲突？你又是如何解决的？相应的测试样例是什么样的？请有条理的罗列出来。(非常重要)

答：见上文数据冒险测试部分。